|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E001 |  | 2.- RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EST-3CP |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura 3CP para tendido de línea trifásica para alimentación de transformadores |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente la estructura 3CP en cada poste correspondiente al alimentador principal del proyecto. |  |  |
| 6.- MATERIALES: - Cruzeta de acero perfil l " 75 x 75 x 6 x 2400 mm" - Perno de acero en "u", con 2 tuerca y arandelas: 2 planas y 2 a presión, de 16 x 150 mm - Pie de amigo perfil "l" de 38 x 38 x6 x711 mm - Abrazadera sencilla, 3 perno, de 38 x 4 x 160 mm - Perno máquina de 16 x 18 mm |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - Estructura ocupacional B3 - Estructura ocupacional E1 - Estructura ocupacional D2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidades |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E002 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EST-1EP |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura 1EP para tendido de línea trifásica para alimentación de transformadores |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente la estructura 1EP en cada poste correspondiente al alimentador principal del proyecto. |  |  |
| 6.- MATERIALES: - ABRAZADERA SENCILLA, 3 PERNO, DE 38 X 4 X 160 mm - AISLADOR TIPO ROLLO (INCLUYE BASTIDOR) |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - Estructura ocupacional B3 - Estructura ocupacional E1 - Estructura ocupacional D2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad (u) a los precios contractuales correspondientes |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E003 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EST-3CA |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (U) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura 3CA para tendido de línea trifásica para alimentación de transformadores |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente la estructura 3CA en cada poste correspondiente al alimentador principal del proyecto. |  |  |
| 6.- MATERIALES: - CRUZETA DE ACERO PERFIL L " 75 X 75 X 6 X 2400 mm" - PERNO DE ACERO EN "U", CON 2 TUERCA Y ARANDELAS: 2 PLANAS Y 2 A PRESIÓN, DE 16 X 150 mm - PIE DE AMIGO PERFIL "L" DE 38 X 38 X6 X711 mm - ABRAZADERA SENCILLA, 3 PERNO, DE 38 X 4 X 160 mm - PERNO MAQUINA DE 16 X 18 mm |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - Estructura ocupacional B3 - Estructura ocupacional E1 - Estructura ocupacional D2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad (u) a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E004 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EST-3CR |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura 3CR para tendido de línea trifásica para alimentación de transformadores |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente la estructura 3CR en cada poste correspondiente al alimentador principal del proyecto. |  |  |
| 6.- MATERIALES: - Cruzeta de acero perfil l " 75 x 75 x 6 x 2400 mm" - Perno de acero en "u", con 2 tuerca y arandelas: 2 planas y 2 a presión, de 16 x 150 mm - Pie de amigo perfil "l" de 38 x 38 x6 x711 mm - Abrazadera sencilla, 3 perno, de 38 x 4 x 160 mm Perno máquina de 16 x 18 mm |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - Estructura ocupacional B3 - Estructura ocupacional E1 - Estructura ocupacional D2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad (u) a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E005 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EST-1ER |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura 1ER para tendido de línea trifásica para alimentación de transformadores |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente la estructura 1ER en cada poste correspondiente al alimentador principal del proyecto. |  |  |
| 6.- MATERIALES: - CRUZETA DE ACERO PERFIL L " 75 X 75 X 6 X 2400 mm" - PERNO DE ACERO EN "U", CON 2 TUERCA Y ARANDELAS: 2 PLANAS Y 2 A PRESIÓN, DE 16 X 150 mm - PIE DE AMIGO PERFIL "L" DE 38 X 38 X6 X711 mm - ABRAZADERA SENCILLA, 3 PERNO, DE 38 X 4 X 160 mm - PERNO MAQUINA DE 16 X 18 mm |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - Estructura ocupacional B3 - Estructura ocupacional E1 - Estructura ocupacional D2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidades a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E006 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EST-1CR |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura 3CP para tendido de línea trifásica para alimentación de transformadores |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente la estructura 3CP en cada poste correspondiente al alimentador principal del proyecto. |  |  |
| 6.- MATERIALES: - CRUZETA DE ACERO PERFIL L " 75 X 75 X 6 X 2400 mm" - PERNO DE ACERO EN "U", CON 2 TUERCA Y ARANDELAS: 2 PLANAS Y 2 A PRESIÓN, DE 16 X 150 mm - PIE DE AMIGO PERFIL "L" DE 38 X 38 X6 X711 mm - ABRAZADERA SENCILLA, 3 PERNO, DE 38 X 4 X 160 mm - PERNO MAQUINA DE 16 X 18 mm - ESTRIBO PARA DERIVACIÓN, ALEACIÓN CU-SN - GRAPA PARA LINEA EN CALIENTE, RANGO 4-2/0 AWG - REVERSIBLE EMT 110 mm - TUBO RIGIDO 110 mm, 3.00 m - CODO DE RIGIDO DE 110 mm CURVA AMPLIA DE 90° GRADO - UNIÓN RIGIDA 110 mm - FLEJE Y HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 0,76 mm DE ESPESOR X 19, 05 mm DE ANCHO - CONECTOR TIPO CORONA DE 110 mm |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidades a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E007 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EST-3SP |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura 3CP para tendido de línea trifásica para alimentación de transformadores |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente la estructura 3CP en cada poste correspondiente al alimentador principal del proyecto. |  |  |
| 6.- MATERIALES: - CRUZETA DE ACERO PERFIL L " 75 X 75 X 6 X 2400 mm" - PERNO DE ACERO EN "U", CON 2 TUERCA Y ARANDELAS: 2 PLANAS Y 2 A PRESIÓN, DE 16 X 150 mm - PIE DE AMIGO PERFIL "L" DE 38 X 38 X6 X711 mm - ABRAZADERA SENCILLA, 3 PERNO, DE 38 X 4 X 160 mm - PERNO MAQUINA DE 16 X 18 mm - ESTRIBO PARA DERIVACIÓN, ALEACIÓN CU-SN - GRAPA PARA LINEA EN CALIENTE, RANGO 4-2/0 AWG - REVERSIBLE EMT 110 mm - TUBO RIGIDO 110 mm, 3.00 m - CODO DE RIGIDO DE 110 mm CURVA AMPLIA DE 90° GRADO - UNIÓN RIGIDA 110 mm - FLEJE Y HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 0,76 mm DE ESPESOR X 19, 05 mm DE ANCHO - CONECTOR TIPO CORONA DE 110 mm |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidades a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E008 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: CAJA DE REVISION DE 0,60 x 0,60 m. |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Metros cuadrados (m2) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Serán de 0.6 X 0.6 m de acuerdo a datos de obra. Las paredes serán de ladrillos burrito y enlucidas en su interior. Incluye tapa de hormigón armado de 6 cm de espesor como mínimo y con tiradera de varilla de hierro. |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente la caja de revisión de 0,60 x 0,60 m. |  |  |
| 6.- MATERIALES: ENCOFRADO RECTO ACERO DE REFUERZO Alambre de amarre #18 Angulos 50x50x6, 2.24 Kg/m, 6 mts CEMENTO Tubo de hormigón simple 500 mm ARENA RIPIO 3/4" Piedra bola perfil u 50 x 2mm x 6 mt |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidades a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E009 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: CAJA DE REVISION DE 0,90 x 0,90 m. |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Serán de 0.9 X 0.9 m de acuerdo a datos de obra. Las paredes serán de ladrillos burrito y enlucidas en su interior. Incluye tapa de hormigón armado de 6 cm de espesor como mínimo y con tiradera de varilla de hierro. |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente la caja de revisión de 0,90 x 0,90 m. |  |  |
| 6.- MATERIALES: ENCOFRADO RECTO ACERO DE REFUERZO Alambre de amarre #18 Angulos 50x50x6, 2.24 Kg/m, 6 mts CEMENTO Tubo de hormigón simple 500 mm ARENA RIPIO 3/4" Piedra bola perfil u 50 x 2mm x 6 mt |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidades a los precios contractuales correspondientes |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E010 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: BANCO DE DUCTOS EU0-0B1X3B2 |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Metro Lineal (ML) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Este rubro consiste en el suministro e instalación de 2 tubos de 2 pulgadas que irán por soterramiento para conectar el circuito de alumbramiento de exterior |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente de banco de ductos EU0-0B1X3B2 |  |  |
| 6.- MATERIALES: - TUBO DE PVC PESADO DE Ø 3" - CINTA DE SEÑALIZACION 250 MM. DE ANCHO, e=0,175 MM. - ARENA HOMOGENIZADA - MATERIAL DE RELLENO |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad a los precios contractuales correspondientes |  |  |

|  |  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |
|  |  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |  |
| 1.- CÓDIGO: E011 |  |  |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: ESTRUCTURA TRIFASICA DE TRANSICION M.T |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura trifásica de transición M.T para tendido de línea trifásica para alimentación de transformadores |  |  |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente de estructura trifásica de transición m.t |  |  |  |  |
| 6.- MATERIALES: - CRUZETA DE ACERO PERFIL L " 75 X 75 X 6 X 2400 mm" - PERNO DE ACERO EN "U", CON 2 TUERCA Y ARANDELAS: 2 PLANAS Y 2 A PRESIÓN, DE 16 X 150 mm - PIE DE AMIGO PERFIL "L" DE 38 X 38 X6 X711 mm - ABRAZADERA SENCILLA, 3 PERNO, DE 38 X 4 X 160 mm - PERNO MAQUINA DE 16 X 18 mm - ESTRIBO PARA DERIVACIÓN, ALEACIÓN CU-SN - GRAPA PARA LINEA EN CALIENTE, RANGO 4-2/0 AWG - REVERSIBLE EMT 110 mm - TUBO RIGIDO 110 mm, 3.00 m - CODO DE RIGIDO DE 110 mm CURVA AMPLIA DE 90° GRADO - UNIÓN RIGIDA 110 mm - FLEJE Y HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 0,76 mm DE ESPESOR X 19, 05 mm DE ANCHO - CONECTOR TIPO CORONA DE 110 mm |  |  |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes. |  |  |  |  |
|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |  |  |
| 1.- CÓDIGO: E012 |  |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: TRANSFORMADOR PAD MOUNTED TRIFASICO 100 KVA |  |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Para la instalación de este rubro será ubicado de acuerdo a lo indicado en los planos o se la modificará en coordinación con la Fiscalización y quedará completamente instalado y funcionando. El equipo deberá contar con una garantía mínimo de 5 años. Esta será de marca reconocida en el mercado |  |  |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente de transformador pad mounted trifásico 100 kva |  |  |  |  |
| 6.- MATERIALES: - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PAD MOUNTED DE 100 KVA DE CAPACIDAD, TIPO RADIAL, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13800-7967/220-127 - CONECTOR TIPO ELBOW (CODO), PARA 15 KV - 200 A - BOQUILLA INSERTO DOBLE 15KV - 200 A - PUNTAS TERMINALES EXTERIOR 15 KV - RANGO 4 -2/0 |  |  |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes |  |  |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E013 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: TRANSFORMADOR PAD MOUNTED TRIFASICO 75 KVA |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad(U) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Para la instalación de este rubro será ubicado de acuerdo a lo indicado en los planos o se la modificará en coordinación con la Fiscalización y quedará completamente instalado y funcionando. El equipo deberá contar con una garantía mínimo de 5 años. Esta será de marca reconocida en el mercado |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente de transformador pad mounted trifásico 75 kva. |  |  |
| 6.- MATERIALES: - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PAD MOUNTED DE 75 KVA DE CAPACIDAD, TIPO RADIAL, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13800-7967/220-127 - CONECTOR TIPO ELBOW (CODO), PARA 15 KV - 200 A - BOQUILLA INSERTO DOBLE 15KV - 200 A - PUNTAS TERMINALES EXTERIOR 15 KV - RANGO 4 -2/0 . |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad a los precios contractuales correspondientes |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E014 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: CONDUCTOR ACSR 3X#2/0 AWG |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Metro Lineal (ML) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Este rubro consiste en el suministro e instalación de cable de aluminio ACSR 3X#2/0 AWG, este se utilizará como acometida principal para el transformador. |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente de conductor ACSR 3X#2/0 AWG |  |  |
| 6.- MATERIALES: - CONDUCTOR ACSR 3X#2/0 AWG |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad a los precios contractuales correspondientes |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E015 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: TABLERO DE CONTROL DE LUCES |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Gabinete metálico tipo auto soportado, trifásico, doble fondo con puerta, bisagras y llave de seguridad, pintado al horno, con terminado anticorrosivo, con barras de cobre que soporten como mínimo 400A considerando 220/127V, con barras de neutro y tierra. |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente de tablero de control de luces |  |  |
| 6.- MATERIALES: - TABLERO 60x40x20 cm - CONTACTOR DOS POLOS 25 AMP - RELOJ TEMPORIZADOR - BREAKER RIEL 2 POLOS 16 AMP - JUEGO DE BOTONERAS ON/OFF |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E016 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: POSTE METALICO ORNAMENTAL h=10,0 mt (400 kgf) PARA ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIA 150 W LED |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Poste metálico ornamental h=10,0 mt (400 kgf) para alumbrado público luminaria 150 w led que servirá para el circuito del iluminación de exterior del proyecto |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente el poste metálico ornamental h=6,0 mt (c/luminaria led 150w) |  |  |
| 6.- MATERIALES: - POSTE METALICO ORNAMENTAL h=10,0 mt (C/LUMINARIA LED 150W) - LUMINARIA LED 150W(BASE DE 7 PINES ) |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: . - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E017 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: POSTE DE HORMIGÓN h=12.00 mt (500 kgf) |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Poste de hormigón h=12.00 mt (500 kgf) que servirá para el circuito del iluminación de exterior del proyecto |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente de poste de hormigón h=12.00 mt (500 kgf) |  |  |
| 6.- MATERIALES: - POSTE DE HORMIGÓN h=12.00 mt (500 kgf) |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: . - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E018 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Gabinete metálico tipo auto soportado, trifásico, doble fondo con puerta, bisagras y llave de seguridad, pintado al horno, con terminado anticorrosivo, con barras de cobre que soporten como mínimo 400A considerando 220/127V, con barras de neutro y tierra. |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente de tablero de distribución principal |  |  |
| 6.- MATERIALES: - TABLERO DE DISTRIBUCCION PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN, BARRA DE COBRE 800 A. |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E019 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACION CABLE APANTALLADO 15 KV 3X#2 AWG 133% |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Este rubro será instalado con cable apantallado 15 kv como alimentador principal en la transición aéreo subterránea para la alimentación de los transformadores |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente el suministro e instalación cable apantallado 15 kv 3x#2 awg 133% |  |  |
| 6.- MATERIALES: - SUMINISTRO E INSTALACION CABLE APANTALLADO 15 KV #2 AWG 133% |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E020 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SUIMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR 100 KW |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Este rubro consiste en el suministro e instalación de un generador 100 KW |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente el suministro e instalación de generador 100 kw |  |  |
| 6.- MATERIALES: - SUIMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR 100 KW |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E021 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: BANCO DE DUCTOS 2X2" TUBO NARANJA |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Este rubro consiste en el suministro e instalación de 2 tubos de 2 pulgadas que irán por soterramiento para conectar el circuito de alumbramiento de exterior |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente banco de ductos 2x2" tubo naranja |  |  |
| 6.- MATERIALES: - TUBO DE PVC PESADO DE Ø 2" NARANJA - CINTA DE SEÑALIZACION 250 MM. DE ANCHO, e=0,175 MM. - ARENA HOMOGENIZADA - MATERIAL DE RELLENO |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E022 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: CAJA DE REVISION DE 0,60 x 0,60 x 0,75 m. |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Serán de 0.6 X 0.6 X 0.75 m de acuerdo a datos de obra. Las paredes serán de ladrillos burrito y enlucidas en su interior. Estas se ubicarán de acuerdo a lo indicado en los planos |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente de caja de revisión de 0,60 x 0,60 x 0,75m espacios |  |  |
| 6.- MATERIALES: - ENCOFRADO RECTO - ACERO DE REFUERZO - Alambre de amarre #18 - Angulos 50x50x6, 2.24 Kg/m, 6 mts - CEMENTO - Tubo de hormigón simple 500 mm - ARENA - RIPIO 3/4" - Piedra bola - perfil u 50 x 2mm x 6 mt |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E023 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA A TIERRA |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Este rubro consiste en el suministro e instalación de la Malla a puesta a tierra para protección del sistema eléctrico. |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente el suministro e instalación de malla a tierra |  |  |
| 6.- MATERIALES: - VARILLAS ALTA CAMADA - SOLDADURA EXOTERMICA - CABLE DESNUDO 2/0 CU AWG |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E024 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: POSTE DE HORMIGÓN AUTOSOPORTANTE h=12.00 mt (2000 kgf) |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Poste de hormigón h=12.00 mt (2000 kgf) que servirá para el circuito del iluminación de exterior del proyecto |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente el poste de hormigón autosoportante h=12.00 mt (2000 kgf) |  |  |
| 6.- MATERIALES: - POSTE DE HORMIGÓN h=12.00 mt (2000 kgf) INCUYLE BASE DE HORMIGON |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E025 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: POSTE DE HORMIGÓN h=14.00 mt (700 kgf) |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: Poste de hormigón h=14.00 mt (700 kgf) que servirá para el circuito de la iluminación de exterior del proyecto. |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente el poste de hormigón h=14.00 mt (700 kgf) |  |  |
| 6.- MATERIALES: - POSTE DE HORMIGÓN h=14.00 mt (700 kgf) INCUYLE BASE DE HORMIGON |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes. |  |  |

|  | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
|  | PROYECTO: ESTUDIO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, CAPTACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALCETA, CANTÓN BOLÍVAR. |  |
| 1.- CÓDIGO: E026 |  | 2.- DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: POSTE DE HORMIGÓN h=15.00 mt (600 kgf)) |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u) |  |  |
| 4.- DESCRIPCIÓN: POSTE DE HORMIGÓN h=15.00 mt (600 kgf)) que servirá para el circuito de la iluminación de exterior del proyecto. |  |  |
| 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El contratista utilizará e instalará todos los materiales necesarios para instalar totalmente el poste de hormigón autosoportante h=15.00 mt (600 kgf)) |  |  |
| 6.- MATERIALES: - POSTE DE HORMIGÓN h=15.00 mt (600 kgf) INCUYLE BASE DE HORMIGON |  |  |
| 7.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: - Herramienta Menor 5% de M.O. |  |  |
| 8.- MANO DE OBRA: - ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 - ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 |  |  |
| 9.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El suministro e instalación será cuantificado en unidad correctamente instalada a los precios contractuales correspondientes. |  |  |